|  | Kamstrup Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2200 mit integrierter akustischer Leckageerkennung zur Ermittlung von Leckagen in Anschlussleitungen mit der Water-Intelligence-Plattform. Der Wasserzähler besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Er besticht durch seine ultrapräzise und langzeitstabile Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem dauerhaft eingeschalteten 9-stelligen LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 mit BSI Profil Generation 4, Security Profile B. Mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschl. Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h = konstante Durchflussanzeige Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ® 2200 Anzeige von Volumen in m³ (mit bis zu drei Dezimalen), Durchfluss l/h, Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u.g. Register für 1.440 Stunden, 460 Tage, 36 Monate und 20 Jahre. Die 14.368 Werte können über die opt. Schnittstelle ausgelesen werden. Leckageerkennung: Integrierte akustische Leckageerkennung zur Ermittlung von Leckagen vor dem flowIQ® 2200 mit der Water-Intelligence-Plattform Funk und Datenlogger: 100 % Abschaltung und Aktivierung des Funksignals und / oder Datenloggers via Optokopf am Gerät ohne Bruch der Eichplombe Tages - Datum, Volumen, Betriebsstunden, Infocode, und Volumen Rücklauf, Akustischer Wert, Max. und Min. Monatswerte: Durchfluss (Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wasser- temperatur bei Ø Wasservolumen Leckagealarm: Frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1 - 2% von Q3 in 5 Abstufungen Weitere konfigurierbare Niedriger Batteriezustand; Min.- und Max. Wasser- Alarme im Funkprotokoll: temperatur; 15 Tage kein Verbrauch (Wasserstill- stand); Verbrauch über Q4 (Überlast) Optische Schnittstelle: Schaltbar (Stromeinsparung) mit KMP nach CRC16 wM-Bus Kommunikation: Unidirektionales, variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 mit BSI Profil Genera- tion 4, Security Profile B, BSI (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Funkreichweitenerweiterung: Sendeleistung auf 10 oder 25mW einstellbar und Anschlussmöglichkeit für externe Clip-on-Antenne Genauigkeits- 2 und Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Zulassung: DK-0200-MI001-022; OIML R 49 B und C Schutzart und Installation: IP 68 (Innen- und Außenmontage), Waagerecht, Steig- und Fallrohr Verpackung und Hygiene: Luftdichte Blisterverpackung (100% recycelbar), einschließlich dokumentiertem Hygienekonzept. Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2200 inklusive Sieb, EPDM-Dichtungen und Verlängerung G1B x 85 mm (3026-683) Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270). liefern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kamstrup Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2200 mit integrierter akustischer Leckageerkennung zur Ermittlung von Leckagen in Anschlussleitungen mit der Water-Intelligence-Plattform. Der Wasserzähler besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Er besticht durch seine ultrapräzise und langzeitstabile Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem dauerhaft eingeschalteten 9-stelligen LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 mit BSI Profil Generation 4, Security Profile B. Mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschl. Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3: 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h = konstante Durchflussanzeige Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 105 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ® 2200 Anzeige von Volumen in m³ (mit bis zu drei Dezimalen), Durchfluss i/h, Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u.g. Register für 1.440 Stunden, 460 Tage, 36 Monate und 20 Jahre. Die 14.368 Werte können über die opt. Schnittstelle ausgelesen werden. Leckageerkennung: Integrierte akustische Leckageerkennung zur Ermittlung von Leckagen vor dem flowIQ® 2200 mit der Water-Intelligence-Plattform Funk und Datenlogger: 100 % Abschaltung und Aktivierung des Funksignals und / oder Datenloggers via Optokopf am Gerät ohne Bruch der Eichplombe Tages - Datum, Volumen, Betriebsstunden, Infocode, und Volumen Rücklauf, Akustischer Wert, Max. und Min. Monatswerte: Durchfluss (Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wasser- temperatur bei Ø Wasservolumen Leckagealarm: Frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1 - 2% von Q3 in 5 Abstufungen Weitere konfigurierbare Niedriger Batteriezustand; Min.- und Max. Wasser- Alarme im Funkprotokoll: temperatur; 15 Tage kein Verbrauch (Wasserstill- stand); Verbrauch über Q4 (Überlast) Optische Schnittstelle: Schaltbar (Stromeinsparung) mit KMP nach CRC16 wM-Bus Kommunikation: Unidirektionales, variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 mit BSI Profil Genera- tion 4, Security Profile B, BSI (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Funkreichweitenerweiterung: Sendeleistung auf 10 oder 25mW einstellbar und Anschlussmöglichkeit für externe Clip-on-Antenne Genauigkeits- 2 und Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Zulassung: DK-0200-MI001-022; OIML R 49 B und C Schutzart und Installation: IP 68 (Innen- und Außenmontage), Waagerecht, Steig- und Fallrohr Verpackung und Hygiene: Luftdichte Blisterverpackung (100% recycelbar), einschließlich dokumentiertem Hygienekonzept Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2200 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270). liefern |  |  |  |
|  | Kamstrup Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2200 mit integrierter akustischer Leckageerkennung zur Ermittlung von Leckagen in Anschlussleitungen mit der Water-Intelligence-Plattform. Der Wasserzähler besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Er besticht durch seine ultrapräzise und langzeitstabile Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem dauerhaft eingeschalteten 9-stelligen LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 mit BSI Profil Generation 4, Security Profile B. Mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschl. Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3: 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h = konstante Durchflussanzeige Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ® 2200 Anzeige von Volumen in m³ (mit bis zu drei Dezimalen), Durchfluss l/h, Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u.g. Register für 1.440 Stunden, 460 Tage, 36 Monate und 20 Jahre. Die 14.368 Werte können über die opt. Schnittstelle ausgelesen werden. Leckageerkennung: Integrierte akustische Leckageerkennung zur Ermittlung von Leckagen vor dem flowIQ® 2200 mit der Water-Intelligence-Plattform Funk und Datenlogger: 100 % Abschaltung und Aktivierung des Funksignals und / oder Datenloggers via Optokopf am Gerät ohne Bruch der Eichplombe Tages - Datum, Volumen, Betriebsstunden, Infocode, und Volumen Rücklauf, Akustischer Wert, Max. und Min. Monatswerte: Durchfluss (Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wasseremperatur bei Ø Wasservolumen Leckagealarm: Frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1 - 2% von Q3 in 5 Abstufungen Weitere konfigurierbare Niedriger Batteriezustand; Min.- und Max. Wasser- Alarme im Funkprotokoll: temperatur; 15 Tage kein Verbrauch (Wasserstill- stand); Verbrauch über Q4 (Überlast) Optische Schnittstelle: Schaltbar (Stromeinsparung) mit KMP nach CRC16 wM-Bus Kommunikation: Unidirektionales, variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 mit BSI Profil Generation 4, Security Profile B, BSI (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Funkreichweitenerweiterung: Sendeleistung auf 10 oder 25mW einstellbar und Anschlussmöglichkeit für externe Clip-on-Antenne Genauigkeits- 2 und Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Zulassung: DK-0200-MI001-022; OIML R 49 B und C Schutzart und Installation: IP 68 (Innen- und Außenmontage), Waagerecht, Steig- und Fallrohr Verpackung und Hygiene: Luftdichte Blisterverpackung (100% recycelbar), einschließlich dokumentiertem Hygienekonzept Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2200 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270). liefern |  |  |  |
|  | Kamstrup Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2200 mit integrierter akustischer Leckageerkennung zur Ermittlung von Leckagen in Anschlussleitungen mit der Water-Intelligence-Plattform. Der Wasserzähler besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Er besticht durch seine ultrapräzise und langzeitstabile Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem dauerhaft eingeschalteten 9-stelligen LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 mit BSI Profil Generation 4, Security Profile B. Mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschl. Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3: 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h = konstante Durchflussanzeige Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ® 2200 Anzeige von Volumen in m³ (mit bis zu drei Dezimalen), Durchfluss l/h, Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u.g. Register für 1.440 Stunden, 460 Tage, 36 Monate und 20 Jahre. Die 14.368 Werte können über die opt. Schnittstelle ausgelesen werden. Leckageerkennung: Integrierte akustische Leckageerkennung zur Ermittlung von Leckagen vor dem flowIQ® 2200 mit der Water-Intelligence-Plattform Funk und Datenlogger: 100 % Abschaltung und Aktivierung des Funksignals und oder Datenloggers via Optokopf am Gerät ohne Bruch der Eichplombe Tages - Datum, Volumen, Betriebsstunden, Infocode, und Volumen Rücklauf, Akustischer Wert, Max. und Min. Monatswerte: Durchfluss (Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wasser- temperatur bei Ø Wasservolumen Leckagealarm: Frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1 - 2% von Q3 in 5 Abstufungen Weitere konfigurierbare Niedriger Batteriezustand; Min.- und Max. Wasser- Alarme im Funkprotokoll: temperatur; 15 Tage kein Verbrauch (Wasserstill- stand); Verbrauch über Q4 (Überlast) Optische Schnittstelle: Schaltbar (Stromeinsparung) mit KMP nach CRC16 wM-Bus Kommunikation: Unidirektionales, variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 mit BSI Profil Genera- tion 4, Security Profile B, BSI (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Funkreichweitenerweiterung: Sendeleistung auf 10 oder 25mW einstellbar und Anschlussmöglichkeit für externe Clip-on-Antenne Genauigkeits- 2 und Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Zulassung: DK-0200-MI001-022; OIML R 49 B und C Schutzart und Installation: IP 68 (Innen- und Außenmontage), Waagerecht, Steig- und Fallrohr Verpackung und Hygiene: Luftdichte Blisterverpackung (100% recycelbar), einschließlich dokumentiertem Hygienekonzept Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2200 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270). liefern |  |  |  |