##### KAMSTRUP AMA-KODER

SEF                Mätinstrument och mätare för elektriska

storheter

SEF.1             Mätinstrument för elektriska storheter

SEF.2	Elmätare

ME

Elenergimätare fabrikat Kamstrup typ 351 trafo, 3x230V/400V 3-fas

5-(6A), strömtrafomätare med shuntteknik. Mätaren har LC Display,

flexibel modularea (för urval av kommunikationstyper), OBIS koder,

realtidsklocka, manipulationsvakt, spänningskvalitetsövervakning,

integrerad loggning, lastprofiler, DLMS/Cosem, tariffstyrning (Option)

4 kvadrant mätning, lastprofil (option), transformatorsättningar upp

Till 3000/5A, immunitet mot magnetisk påverkan samt larmfunktioner.

Mätaren skall vara utrustad med fjärrkommunikation av:

typ……………(kortplats 1) och/eller typ:………………..(kortplats 2)

Mätaren skall vara godkänd för debitering enl. MID-direktivet.

Övrigt:

- Displayvisningsalternativ skall anges (vid annat än standard)

- Märkning/etikett på mätaren skall anges (vid annat än standard)

- Egendomsnummer skall anges

- Transformatoromsättning skall anges.

För info se datablad Trafomätare typ 351, www.kamstrup.se

SEF.2	Elmätare

ME

Elenergimätare fabrikat Kamstrup typ 162, 230V 1-fas 5-(85A),

direktansluten mätare med shunt-teknik. Mätaren har LC display, flexibel modul-area (för urval av kommunikationstyper), OBIS koder, realtidsklocka, manipulationsvakt, spänningskvalitetsövervakning, integrerad loggning, lastprofiler, DLMS/Cosem, till- och frånkopplingsfunktion (option), tariffstyrning (option), 4 kvadrant mätning (option), immunitet mot magnetisk påverkan samt larmfunktioner.

Mätaren skall vara utrustad med fjärrkommunikation av:

typ……………(kortplats 1) och/eller typ:………………..(kortplats 2)

Mätaren skall vara godkänd för debitering enl. MID-direktivet.

Övrigt:

- Displayvisningsalternativ skall anges (vid annat än standard)

- Märkning/etikett på mätaren skall anges (vid annat än standard)

- Egendomsnummer skall anges

För info se datablad Elmätare typ 162, www.kamstrup.se

SEF.2	Elmätare

ME

Elenergimätare fabrikat Kamstrup typ 382 trafo, 3x230V/400V 3-fas

5-(6A), är en direktansluten mätare med shuntteknik.

Mätaren har LC display, flexibel modularea (för urval av kommunikationstyper), OBIS koder, realtidsklocka, manipulations-vakt, spänningskvalitetsövervakning, integrerad loggning, lastprofiler,

DLMS/Cosem, till- och frånkopplingsfunktion (option), tariffstyrning (option), 4 kvadrant mätning (option), immunitet mot magnetisk påverkan samt larmfunktioner.

Mätaren skall vara utrustad med fjärrkommunikation av:

typ……………(kortplats 1) och/eller typ:………………..(kortplats 2)

Mätaren skall vara godkänd för debitering enl. MID-direktivet.

Övrigt:

- Displayvisningsalternativ skall anges (vid annat än standard)

- Märkning/etikett på mätaren skall anges (vid annat än standard)

- Egendomsnummer skall anges

För info se datablad Elenergimätare typ 382, www.kamstrup.se

SEF.2	Elmätare

ME

Hushållsmätare fabrikat Kamstrup typ OMNIPOWER en-fas mätare, 230V 1-fas 5-(85A), förberedd för Smart Home-tillämpningar, optimerad för smarta mätsystem, säkrad mot manipulering, motståndskraftig mot fel i matningsnätet, låg energiförbrukning, fjärruppdatering av fast programvara, mätningar av effektkvalitet enl. EN 50160

Typgodkänd enligt:

- Aktiv energi

EN 50470-1 (MID)

EN 50470-3 (MID)

- Aktiv energi och reaktiv energi

IEC 62052-11 (IEC)

IEC 62053-21 (IEC)

IEC 62053-23 (IEC)

- Kommunikationsprotokoll:

DLMS/Cosem

IEC 62056-21 Mode A, C och DO

För info se datablad Hushållsmätare OMNIPOWER enfas mätare., www.kamstrup.se

SEF.2	Elmätare

ME

Elmätare för bostäder fabrikat Kamstrup typ OMNIPOWER trefas-mätare, förberedd för Smart Home-tillämpningar, optimerad för smarta mätsystem, säkrad mot manipulering, motståndskraftig mot fel imatningsnätet, låg energiförbrukning, fjättuppdatering av fast programvara, mätning av effektkvalitet enligt EN 50160.

Typgodkänd enligt:

- Aktiv energi

EN 50470-1 (MID)

EN 50470-3 (MID)

- Aktiv energi och reaktiv energi

IEC 62052-11 (IEC)

IEC 62053-21 (IEC)

IEC 62053-23 (IEC)

- Kommunikationsprotokoll:

DLMS/Cosem

IEC 62056-21 Mode A, C och DO

För info se datablad Hushållsmätare OMNIPOWER enfas mätare., www.kamstrup.se

SEF.2	Elmätare

OMNIPOWER CT

Tre-fas transformatoransluten elmätare. Mätaren är helelektronisk utan rörliga delar kan mäta oberoende av fysisk monteringsriktning. Displayen kan automatiskt växla mellan visningarna och konfigurera önskad displayvisning. Mätarens data kan hämtas via ett radio- mesh-nätverk optisk utgång eller via modulområdet. Consumer Communication Channelmodul kan ge datautbyte via home-produkter.

Mätaren kan som standard generera lastprofiler i alla fyra kvadran-terna

Typgodkänd enligt:

- Aktiv energi

EN 50470-1 (MID)

EN 50470-3 (MID)

- Aktiv energi och reaktiv energi

IEC 62052-11 (IEC)

IEC 62053-21 (IEC)

IEC 62053-23 (IEC)

- Kommunikationsprotokoll:

DLMS/Cosem

IEC 62056-21 Mode A, C och DO

För info se datablad OMNIPOWER CT tre-fas mätare., www.kamstrup.se